INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS

| PROYECTO : | VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 3 NIVELES |
| --- | --- |
| PROPIETARIO : | CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON |
| CÓDIGO : | 214254 |
| DOCENTE : | ING. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE |
| ASIGNATURA : | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |
| ESCUELA : | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA |
| UNIVERSIDAD : | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO |
| UBICACIÓN : | PUNO - PERÚ |
| FECHA : | PUNO - JUNIO - 2026 |

PUNO - PERÚ - 2026

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.0 OBJETIVO

El presente Proyecto de Instalaciones Eléctricas interiores corresponde a la Edificación de una Vivienda Unifamiliar de tres niveles (Primer Piso, Segundo Piso y Azotea), de propiedad de CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON (Código 214254), desarrollado para la asignatura de Instalaciones Eléctricas dictada por el Ing. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE en la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional del Altiplano. El objetivo es establecer el diseño técnico, dimensional y normativo de los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza y puesta a tierra, garantizando la máxima seguridad operacional y eficiencia conforme al Código Nacional de Electricidad - Utilización (CNE-U) y al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE EM.010).

2.0 ALCANCES DEL PROYECTO

El Proyecto de Instalaciones Eléctricas de la Vivienda Unifamiliar comprende:

a) Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión

• El diseño de la Acometida Eléctrica trifásica desde la red pública de distribución secundaria de ELECTRO PUNO S.A.A. hasta la caja de medición.

• El diseño del Alimentador General desde el Medidor hasta el Tablero General de Distribución (TD).

• Red de 8 circuitos derivados (C-1 a C-8) de Alumbrado, Tomacorrientes Generales y Fuerza.

• Red de alimentación de fuerza para cargas especiales: Cocina Eléctrica (6.0 kW), Terma Eléctrica (1.5 kW), Electrobomba de Agua (0.75 HP), Lavadora/Secadora (2.5 kW) y Tomacorrientes especiales de cocina (1.5 kW).

• Sistema de Puesta a Tierra (PAT-1) con pozo vertical de baja resistencia para protección contra contactos indirectos.

b) Redes de Comunicaciones

• Redes de ductos, cajas de pase y salidas para telefonía, TV-cable e intercomunicador.

3.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a) Instalaciones en Baja Tensión:

La instalación eléctrica hacia la edificación será trifásica con neutro accesible de 220 V, 60 Hz, y contará con un Tablero General de Distribución (TD) empotrado en el Hall del primer piso.

b) Distribución Arquitectónica por Niveles (Según Plano Lámina A2):

• Primer Piso: Sala - Comedor, Estar, Cocina, Dormitorio, Hall, S.H., Ducto, Patio y zona de Electrobombas / Cisterna.

• Segundo Piso: Dormitorio Principal, 3 Dormitorios secundarios, Hall, 2 S.H., Ducto y Clósets.

• Azotea: Depósito, Lavandería, Tendedero, Hall, S.H. y Ducto.

c) Circuitos Derivados:

Serán del tipo empotrado en piso, pared y techo utilizando tuberías de PVC liviano (SEL) y pesado (SAP).

4.0 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES

• Sistema de Suministro : Trifásico 220 V, 60 Hz (3Ø + PE)

• Potencia Instalada Total (PI) : 18,250.00 Watts (18.25 kW)

• Máxima Demanda Total (MD) : 13,500.00 Watts (13.50 kW)

• Factor de Potencia (cos φ) : 0.90 (inductivo residencial)

• Corriente Nominal (In) : 39.36 Amperios

• Corriente de Diseño (Id) : 49.20 Amperios (con factor 1.25 CNE-U)

• Interruptor General TD : Termomagnético Tripolar 3 x 40 A (10 kA)

• Capacidad del Tablero TD : 36 Polos trifásico empotrado

5.0 BASES DE CÁLCULO Y CUADRO DE CARGAS

El cálculo de la Máxima Demanda se sustenta en la Tabla 14 y Tabla 22 del CNE-Utilización:

| Circuito | Descripción de la Carga / Ubicación | PI (W) | FS | MD (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | Alumbrado y Tomacorrientes Generales (Primeros 90 m²) | 2,500 | 1.00 | 2,500 |
| C-2 | Alumbrado y Tomacorrientes Generales (Área Adicional) | 2,000 | 0.35 | 700 |
| C-3 | Cocina Eléctrica (Primer Piso) | 6,000 | 0.80 | 4,800 |
| C-4 | Terma Eléctrica / Ducha (Segundo Piso) | 1,500 | 1.00 | 1,500 |
| C-5 | Electrobomba de Agua (0.75 HP - Patio/Cisterna) | 750 | 1.00 | 750 |
| C-6 | Tomacorrientes de Cocina (Microondas, Licuadora, etc.) | 1,500 | 0.50 | 750 |
| C-7 | Lavadora y Secadora de Ropa (Azotea / Lavandería) | 2,500 | 0.70 | 1,750 |
| C-8 | Cargas Especiales de Reserva / Ampliaciones | 1,500 | 0.50 | 750 |
| TOTALES | POTENCIA INSTALADA TOTAL Y MÁXIMA DEMANDA | 18,250 | - | 13,500 |

6.0 PUESTA A TIERRA

Se proyecta un Pozo de Puesta a Tierra (PAT-1) en el Patio / Cisterna con jabalina de cobre de 5/8" x 2.40 m y aditivo gel reductor, logrando una resistencia R ≤ 8.50 Ω, superando la exigencia máxima de 25 Ω requerida por la Regla 060-712 del CNE-U.

7.0 PLANOS Y DETALLES

El proyecto se complementa con el plano de diseño eléctrico (Lámina A2, Escala 1:50, presentado por Diego Jefferson Charaja Mamani).

II. CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS

2.1 INTRODUCCIÓN

Se presentan los cálculos justificatorios de alimentadores, caída de tensión, protecciones y pozo de puesta a tierra.

2.2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES

• Corriente Nominal In = 13500 / (1.73205 x 220 x 0.90) = 39.36 A
• Corriente de Diseño Id = 1.25 x 39.36 A = 49.20 A
• Conductor Seleccionado: 3-1x10 mm² NH-80 + 1x10 mm² PE (Ampacidad 57 A > 49.20 A).
• Caída de Tensión (L = 15 m): ΔV = (1.73205 x 39.36 x 15 x 0.0175) / 10 = 1.79 V -> %ΔV = 0.81% ≤ 2.5% (Cumple CNE-U).

2.3 DISEÑO DE CIRCUITOS DERIVADOS INTERIORES

| Ckt | Descripción | MD (W) | In (A) | Conductor NH-80 | Tubería PVC | Protección ITM / ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | Alum. y Tomac. 1er Piso | 2,500 | 12.63 | 2x2.5 + 1x2.5 PE | 20 mm (3/4" SEL) | ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA |
| C-2 | Alum. y Tomac. 2do/Azotea | 700 | 3.54 | 2x2.5 + 1x2.5 PE | 20 mm (3/4" SEL) | ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA |
| C-3 | Cocina Eléctrica (1er Piso) | 4,800 | 13.99* | 3x6.0 + 1x6.0 PE | 25 mm (1" SAP) | ITM 3x25A / ID 3x32A 30mA |
| C-4 | Terma Eléctrica (2do Piso) | 1,500 | 7.58 | 2x4.0 + 1x4.0 PE | 20 mm (3/4" SAP) | ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA |
| C-5 | Electrobomba Agua (0.75 HP) | 750 | 3.79 | 2x2.5 + 1x2.5 PE | 20 mm (3/4" SAP) | ITM 2x16A / ID 2x25A 30mA |
| C-6 | Tomac. Cocina Artefactos | 750 | 3.79 | 2x4.0 + 1x4.0 PE | 20 mm (3/4" SAP) | ITM 2x20A / ID 2x25A 30mA |
| C-7 | Lavadora/Secadora Azotea | 1,750 | 8.84 | 2x4.0 + 1x4.0 PE | 20 mm (3/4" SAP) | ITM 2x20A / ID 2x25A 30mA |
| C-8 | Reserva Especial | 750 | 3.79 | 2x4.0 + 1x4.0 PE | 20 mm (3/4" SAP) | ITM 2x20A (Reserva equipada) |