INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y MONTAJE

| PROYECTO : | VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 3 NIVELES |
| --- | --- |
| PROPIETARIO : | CHARAJA MAMANI DIEGO JEFFERSON |
| CÓDIGO : | 214254 |
| DOCENTE : | ING. VILLANUEVA CORNEJO MARCOS JOSE |
| ASIGNATURA : | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |
| ESCUELA : | ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA |
| UNIVERSIDAD : | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO |
| UBICACIÓN : | PUNO - PERÚ |
| FECHA : | PUNO - JUNIO - 2026 |

PUNO - PERÚ - 2026

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

Las presentes Especificaciones Técnicas fijan las condiciones de calidad, diseño, materiales y montaje para las instalaciones eléctricas de la Vivienda Unifamiliar.

1.2 ALCANCE

Comprende canalizaciones, cajas, conductores ecológicos NH-80/N2XH, tableros, protecciones termomagnéticas e diferenciales, iluminación LED y pozo de puesta a tierra.

1.3 DOCUMENTACIÓN

Cumplimiento estricto del CNE-Utilización, RNE EM.010, IEC 60364, IEC 60898, IEC 61008 y NFPA 70.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES

2.1 NORMAS CONSTRUCTIVAS

Materiales nuevos de primera calidad certificados bajo normas NTP-IEC.

2.2 TUBERÍAS ELÉCTRICAS DE PVC

Tuberías PVC Pesado (PVC-P SAP) para alimentador y lozas; PVC Liviano (PVC-L SEL) para muros de mampostería.

2.3 CAJAS METÁLICAS

Plancha de fierro galvanizado pesado de 1.59 mm (1/16"): octogonales 4", rectangulares 4x2", cuadradas 4x4".

2.4 CONDUCTORES ELÉCTRICOS CERO HALÓGENOS (NH-80 / N2XH)

Conductores de cobre unipolar tipo NH-80 / N2XH (LSZH) no propagadores de llama ni gases tóxicos.

2.5 TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN (TD)

Gabinete metálico empotrado LAF 1.5 mm, IP41/IK08, 36 Polos trifásico. ITM General 3x40A (10 kA), ITM derivados (6 kA) e ID de 30 mA.

3. DISPOSITIVOS Y EQUIPOS VARIOS

3.1 INTERRUPTORES PARA ALUMBRADO

Unipolares simples, dobles y conmutables de 10A/16A 250V AC.

3.2 TOMACORRIENTES

Duplex 2P+T 16A 250V con obturadores de seguridad infantil.

3.3 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LED

Luminarias LED de alta eficiencia (≥ 100 lm/W) y unidades autónomas de emergencia LED (autonomía ≥ 90 min).

4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Jabalina de cobre puro 5/8" x 2.40 m, conector de bronce AB, dosis gel Bentonita/Thor-Gel y caja de registro de concreto 30x30 cm.

5. PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

• Pruebas de Aislamiento (Megado 500V DC ≥ 50 MΩ).
• Prueba de Continuidad del conductor PE.
• Prueba de Disparo de interruptores diferenciales a 30 mA (t ≤ 40 ms).
• Medición de Resistencia de Puesta a Tierra con Telurómetro (R ≤ 10 Ω).

6. ESPECIFICACIONES DE MONTAJE Y MONITOREO

Picado con cortadora de disco, peinado e identificación indeleble de circuitos y elaboración de planos As-Built.